艺科美地毯的清洁与保养

( H5 ^  }

一．地毯铺设完毕后/使用前清洁保养

1先将地毯表面上的灰尘、杂物清除，然后用吸尘器除去灰尘。

2改为用地毯清洗机进行清洗，清洗剂选用中性清洗剂，然后将水吸干。

清洁剂：强力通用清洁剂

工具：地毯清洗机、吸水机、吸尘器

二．日常清洁保养

1推尘或吸尘器吸尘。（将地拖牵尘剂倒在地拖上，晾干后进行推尘。）

2湿拖。（用地板清洁上光剂按 1∶20兑水稀释，用半湿的拖把拖地。）如有需要，也可以用擦地机配合，低速清洗。

清洁剂：地拖牵尘剂 地板清洁上光剂

工具：尘推 拖把

三．定期清洁保养7 ?*

一年内可以进行一到两次的地毯清洗机清洗，如果使用环境比较恶劣，可以根据实际情况确定地毯清洗机清洗的时间和次数。

清洁剂：地毯清洁上光剂

工具：尘推、吸尘器、地毯清洗机、吸水机

四．特殊污垢的处理家居

1黑胶印、胶或口香糖等：局部污染，将水性除油剂原液直接倒在毛巾上或用软毛刷擦拭，然后将水吸干。大面积油污，将唯特水性除油剂按1：10稀释后，用擦地机加红色磨片或软毛刷低速清洁。